TEMA 2. IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE RESIDUOS

Ejercicio 1

Codifica los siguientes residuos siguiendo los Códigos de Identificación de Residuos que se indican en las Tablas del R.D. 952/1997 y del R.D. 833/1988, y explica su significado:

Lodos procedentes del lavado de gases de una acería, que han de ser desecados previamente a ser vertidos en un depósito de seguridad.

Respuesta: 	Q9//D9//P29/27//C8/11/18//H13/6//A211//B0011

Q9 Residuos de procesos anticontaminación (por ejemplo, barros de lavado de gas, polvo de filtros de aire, filtros gastados, etc.).

D9   Tratamiento físico-químico previo a otra operación.

P29 Lodos de lavado de gases (P: lodo; 29: tipo genérico de residuo).

P27 Líquidos o lodos que contengan metales (P: lodo; 27: tipo genérico de residuo).

C8   Arsénico, compuestos de arsénico.

C11 Cadmio, compuestos de cadmio.

C18 Plomo, compuestos de plomo.

Ejercicio 2

Codifica los siguientes residuos siguiendo los Códigos de Identificación de Residuos que se indican en las Tablas del R.D. 952/1997 y del R.D. 833/1988, y explica su significado:

Ácidos provenientes de una fundición de metales ferrosos para la fabricación de tubos de acero.

Respuesta: 	Q7//R6//L27//C23//H6//A231(1)//B3124

Q7 Sustancias que hayan pasado a ser inutilizables.

R6 Recuperación o regeneración de ácidos o de bases.

L27 Líquidos o lodos que contengan metales o compuestos metálicos. (L: líquidos; 27: tipo genérico de residuo).

C23 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.

H6 “Tóxico”: se aplica a sustancias y preparados (incluidos los preparados y sustancias muy tóxicos) que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e incluso la muerte.

A231(1) Fabricación de tubos de acero

B3124 Fabricación de tubos.

Ejercicio 3

Codifica los siguientes residuos siguiendo los Códigos de Identificación de Residuos que se indican en las Tablas del R.D. 952/1997 y del R.D. 833/1988, y explica su significado:

Pilas convencionales alcalinas (recogidas en un centro de enseñanza por los Servicios Generales)

Respuesta: Códigos  Q06 // D15 // S37 // C22 // H14 //A871 // B0019

Q06: Elementos inutilizados (por ejemplo, baterías fuera de uso, catalizadores gastados, etc.).

D15: Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).

S37:  (Sólido) Baterías y pilas eléctricas.

C22: Los siguientes metales alcalinos o alcalinotérreos: Litio, sodio, potasio, calcio, magnesio en forma no combinada.

H14:  «Peligroso para el medio ambiente»: se aplica a sustancias y preparados que presenten o puedan presentar riesgos inmediatos o diferidos para el medioambiente.

A871: Enseñanza, incluso los laboratorios de investigación.

B0019: Servicios generales.

Código LER: 16 06 04

16  Residuos no especificados en otro capítulo de la lista.

16 06  Pilas y acumuladores.

16 06 04  Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03).

Ejercicio 4

- Codifica los siguientes residuos siguiendo los Códigos de Identificación de Residuos que se indican en las Tablas del R.D. 952/1997 y del R.D. 833/1988, y explica su significado.

- Indica el código LER.

Pilas de botón (recogidas en un centro de enseñanza por los Servicios Generales)

Respuesta:  Códigos  Q06 // D15 // S37 // C16 // H14 //A871 // B0019

Q06: Elementos inutilizados (por ejemplo, baterías fuera de uso, catalizadores gastados, etc.).

D15: Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).

S37:  (Sólido) Baterías y pilas eléctricas.

C16: Mercurio; compuestos de mercurio

H14: «Peligroso para el medio ambiente»: se aplica a sustancias y preparados que presenten o puedan presentar riesgos inmediatos o diferidos para el medioambiente.

A871: Enseñanza, incluso los laboratorios de investigación.

B0019: Servicios generales.

Código LER: 16 06 03*

16  Residuos no especificados en otro capítulo de la lista.

16 06  Pilas y acumuladores.

16 06 03*  Pilas que contienen mercurio.

Ejercicio 5

a) Codifica los siguientes residuos siguiendo los Códigos de Identificación de Residuos que se indican en las Tablas del R.D. 952/1997 y del R.D. 833/1988, y explica su significado.

b) Indica el código LER.

Residuo: Disoluciones básicas de sodio y potasio recogidas en los laboratorios de química de un centro universitario.

Respuesta:  Códigos  Q16 // D09 // L21 // C24 // H06/08 //A871.7 // B0019

Q16: Toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las categorías anteriores.

D09: Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.).

L21  Sustancias inorgánicas que no contengan metales o compuestos de metales.

C24  Soluciones básicas o bases en forma sólida.

H06  «Tóxico»: se aplica a sustancias y preparados (incluidos los preparados y sustancias muy tóxicos) que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e incluso la muerte.

H08 «Corrosivo»: se aplica a sustancias y preparados que puedan destruir tejidos vivos al entrar en contacto con ellos.

A871.4  Centros de educación superior

B0019  Servicios generales

Código LER:  06 02 04*

06 Residuos de procesos químicos inorgánicos.

06 02 Residuos de la FFDU de bases.

06 02 04*  Hidróxido potásico e hidróxido sódico. (*) Peligroso

Ejercicio 6

a) Codifica los siguientes residuos siguiendo los Códigos de Identificación de Residuos que se indican en las Tablas del R.D. 952/1997 y del R.D. 833/1988, y explica su significado.

b) Indica el código LER.

Residuo: Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

Respuesta:  Códigos  Q7 // R9/13 // L8 // C51 // H05/06/08 //A241 // B0019

Q7  Sustancias que hayan pasado a ser inutilizables (por ejemplo, ácidos contaminados, disolventes contaminados, sales de temple agotadas, etc.).

R9  Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.

R13  Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).

L8  (Líquidos) Aceites y sustancias oleosas minerales (lodos de corte, etc.).

C51  Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados y/o sulfurados no incluidos en la presente tabla.

H05  «Nocivo»: se aplica a sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos de gravedad limitada para la salud.

H06  «Tóxico»: se aplica a sustancias y preparados (incluidos los preparados y sustancias muy tóxicos) que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e incluso la muerte.

A241  Fabricación.

B0019  Servicios generales

Código LER:  13 02 05

13  Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19).

13 02  Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.

13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. (*) Peligroso